江苏正康检测技术有限公司

环境检测实验室项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:  江苏正康检测技术有限公司

编制单位:  江苏正康检测技术有限公司

二O一九年 七月

目  录

1  项目概况	1

2  验收依据	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	2

2.4其他相关文件	3

3  项目建设情况	4

3.1  地理位置及平面布置	4

3.2  本项目建设内容	4

3.3  本项目主要原辅料	6

3.4  工艺流程	14

3.5  项目变动情况	17

4  污染物的排放及防治措施	19

4.1  废水排放及治理措施	19

4.2  废气排放及治理措施	21

4.3  噪声源及防治措施	23

4.4  固体废弃物及其处置	23

5  报告表审批部门审批决定及实际执行情况	26

6  验收监测评价标准	27

6.1  废水排放标准	27

6.2  废气排被标准	27

6.3  厂界噪声评价标准	28

6.4  总量控制指标	28

7  验收监测内容	29

7.1  废水监测	29

7.2  废气监测	29

7.3  噪声监测	29

7.4  废气补充监测	29

8  监测分析方法和质量保证措施	31

8.1  检测分析方法	31

8.2  检测分析仪器	32

8.3  质控信息	33

9  监测结果与评价	35

9.1  监测工况	35

9.2  废水监测结果与评价	35

9.3  废气监测结果与评价	35

9.4  噪声监测结果与评价	37

9.5  废气补充监测结果与评价	38

9.6  总量核定	39

10  验收监测结论和建议	42

10.1  环境保护设施调试效果	42

10.2  存在问题及建议	43

附件：

附件1  建设项目环评批复

附件2  检测报告

附件3  厂房租赁协议

附件4  危废处置协议

附件5  企业营业执照

附件6  地理位置图

附件7  项目平面布置图

- 1  项目概况

江苏正康检测技术有限公司成立于 2014 年，是一家科技型的民营企业，专业从事环境影响评价检测、区域和现状环境检测、公共场所和室内装修空气检测、环境污染治理设施第三方运营、职业卫生检测与评价、化工产品理化测试、食品理化测试、日用品理化检测等业务。

江苏正康检测技术有限公司总投资约 824 万元，实验室面积达 1518 平方米，是从事安全、环保、健康有关的综合性的第三方检验检测服务机构，公司2016 年 03 月获得江苏省 CMA 检验检测机构资质认定证书，为迎合市场需求，江苏正康检测技术有限公司于2017年7月投资 824 万元，在南京经济技术开发区尧新大道 346 号建设环境检测实验室，该项目于2017年获得批复，批复文号：宁开委环表复字[2017]49号。目前实验室已建成，根据现场实际情况，本项目污染防治措施发生了一定变化，根据本项目实际变更内容，与《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）附件中《其他工业类建设项目重大变动清单（试行）》进行逐条对照、分析，本项目变动属于苏环办[2015]256号文规定的建设项目重大变动，根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订）中“三十七 研究和试验发展”中的“107 专业实验室”中其他类，本项目需重新编制环境影响评价报告表。据此，江苏正康检测技术有限公司委托南京国环科技股份有限公司重新编制环境检测实验室项目环境影响评价报告表，并于2019年7月5日重新获得批复，批复文号：宁开委行审许可字[2019]198号。

本项目现有工作员工30人，实际年工作270天，其工作班制为一班制，每班工作8小时。本项目的配套服务设施已全部安装到位，具备建设项目竣工环保验收监测条件。

根据《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例）的决定》（中华人民

共和国国务院令第682号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>

的公告》（国环规环评[2017]4号）等文件的要求，江苏正康检测技术有限公司委托江苏国森检测技术有限公司于2019年5月16日、5月17日对该项目中的废水、废气、噪声等污染物排放现状、污染治理设施处理能力开展了现场监测，同时在检查和收集查阅资料的基础上，编制了环境检测实验室项目竣工环保验收报告。

- 2  验收依据

- 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

- （2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订；

- （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

- （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行；

- （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修订；

- （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

- （7）《国务院关于修改（建设项目环境保护管理条例）的决定》，中华人民共和国国务院令第682号；

- （8）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[97]122号；

- （9）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，江苏省政府[1993]第38号。

（10）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（苏环监[2006]2 号，2006 年2 月）；

- （11）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）。

- 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号；

- （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部办公厅，2018年5月16日。

- 2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

- 《环境监测实验室项目环境影响报告表》，江苏润环环境科技有限公司，2017年3月；
（2）环境监测实验室项目环境影响报告表环保部门审批意见，南京市环境保护局，宁开委环表复字[2017]49号。

- （3）《环境检测实验室项目（重新报批）环境影响报告表》，南京国环科技股份有限公司，2019年6月；
（4）环境检测实验室项目（重新报批）环境影响报告表环保部门审批意见，南京经济技术开发区管理委员会，宁开委行审许可字[2019]198号。

- 2.4其他相关文件

- （1）《江苏正康检测技术有限公司环境检测实验室项目检测报告》，江苏国森检测技术有限公司，2019年5月

（2）《江苏正康检测技术有限公司环境检测实验室项目检测报告》，江苏正康检测技术有限公司，2019年7月

- 3  项目建设情况

- 3.1  地理位置及平面布置

本项目位于南京市栖霞区国家经济技术开发区红枫科技园 A2 栋，共 6 层， 总占地面积 1842m2，总建筑面积 1518m2。本项目只占用第6层，项目具体地理位置详见附件6。

- 3.2  本项目建设内容

3.2.1  主体工程

本项目提供环境影响评价监测、区域和现状环境监测、公共场所和室内装修空气监测、环境污染治理设施第三方运营、职业卫生监测与评价、化工产品理化测试、食品理化测试、日用品理化检测等业务。检测量见表3.2。

本项目现有工作员工30人，实际年工作270天，其工作班制为一班制，每班工作8小时。

表3.2-1  建设项目检测量一览表

| 序号 | 检测种类 | 环评 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年检测量 | 年运行时数 |
| 1 | 水样 | 10000份 | 2160h |
| 2 | 气样 | 10000份 |  |
| 3 | 固体样 | 10000份 |  |

3.2.2  公用及辅助工程

本项目的平面布置图见附件7。本项目公用及辅助工程见表3.2-2。

表3.2-2  建设项目公用及辅助工程

| 工程名称 | 建设名称 | 环评预计工程概况 |  | 实际工程概况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 环境检测实验室 | 总建筑面积1518m2 |  | 总建筑面积1518m2 |  | 位于红枫科技园A2栋6层 |
| 公用及辅助工程 | 给水系统 | 自来水1200 m3/a |  | 自来水1200 m3/a |  | 当地自来水管网供给 |
|  | 排水系统 | 雨污分流 |  | 雨污分流 |  | 依托园区现有雨污水管网 |
|  |  | 污水1054 m3/a |  | 污水1054 m3/a |  | 接管园区污水管网统一排入区域污水处理厂 |
|  | 供电系统 | 3.24万度/年 |  | 3.24万度/年 |  | 当地电力供应部门 |
| 环保工程 | 废水 | 本项目污水排放量 1054 m3/a |  | 本项目污水排放量1054 m3/a |  | 生活污水、剩余水样、实验室清洗废水经园区污水管网统一排入区域污水处理厂 |
|  | 废气 | 通风橱+活性炭 | 去除率90%，经20m高1#、2#、3#排气筒排放 | 通风橱+活性炭 | 经20m高1#、2#、3#排气筒排放 | 氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）。VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准）》（DB12/524-2014） |
|  | 噪声 | 建筑材料隔声 |  | 建筑材料隔声 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |
|  | 固废 | 一般固废堆场 | 50m2 | 一般固废堆场 | 4m2 | 满足《一般工业固废贮存、处置场 污染控制标准》（GB18599-2001） 其修改单要求 |
|  |  | 危险废物堆场 | 50m2 | 危险废物堆场 | 9m2 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单要求 |

3.2.3 环保工程

本项目环保投资20万元，占项目总投资的2.4%，具体环保投资情况见表1-10。

表3.2-3  建设项目环保投资情况一览表

| 项目 | 环保设施名称 | 投资 （万元） |  | 环保效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评 | 实际 |  |  |
| 废水 | / | 0 | 0 | 达标接管污水处理厂 | 与主体工程同时施工、同时建设 同时投入使用 |
| 废气 | 活性炭吸附装置处理后经20m高1#、2#、3#排气筒排放 | 15 | 15 | 达标排放 |  |
| 噪声 | 低噪声设备选取、基础减震、距离减震 | 2 | 2 | 噪声达标 |  |
| 固废 | 一般固废堆场，危险废物堆场 | 3 | 3 | 安全暂存，零排放 |  |
| 合计 |  | 20 | 20 | / | / |

- 3.3  本项目主要原辅料

本项目原料消耗来源于试剂调配使用，具体使用情况见3.3-1，主要原辅材料理化性质见表3.3-2。

表3.3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 环评预计用量 | 储存方式 | 储存地点 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯甲烷 | 25000 mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 25000 mL |
| 2 | 硫酸 | 20000 mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20000 mL |
| 3 | 丙酮 | 150000 mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 150000 mL |
| 4 | 盐酸 | 250000 mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 250000 mL |
| 5 | 甲苯 | 100mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 100mL |
| 6 | 乙醚 | 100mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 100mL |
| 7 | 邻二甲苯 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 8 | 异丙苯 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 9 | 苯乙烯 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 10 | 对二甲苯 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 11 | 乙基苯 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 12 | 间二甲苯 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 13 | 四氯乙烯 | 20000 mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20000 mL |
| 14 | 三氯乙烯 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 15 | 乙酰丙酮 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 16 | 石油醚 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 17 | 2,2,4-三甲基戊烷（异辛烷） | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 18 | 二硫化碳 | 2000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2000mL |
| 19 | 苯 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 20 | 苯酚 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 21 | 甲醇 | 60mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 60mL |
| 22 | 异丙醇 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 23 | 异辛醇 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 24 | 正辛醇 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 25 | 丙三醇 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 26 | 甲醛溶液 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 27 | 无水乙醇 | 2500mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2500mL |
| 28 | 4-甲基-2-戊酮 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 29 | 十六烷 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 30 | 三乙醇胺 | 300mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 300mL |
| 31 | 苯胺 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 32 | 液体石蜡 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 33 | 四氯化碳 | 5000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5000mL |
| 34 | 氨水 | 1000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 1000mL |
| 35 | 硝酸 | 35000 mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 35000 mL |
| 36 | 磷酸 | 50mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 50mL |
| 37 | 冰乙酸 | 50mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 50mL |
| 38 | 氢氟酸 | 2000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2000mL |
| 39 | 变色硅胶 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 40 | 活性炭 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 41 | 硅镁型吸附剂 | 2500g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2500g |
| 42 | 分子筛 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 43 | 可溶性淀粉 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 44 | 氨基磺酸 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 45 | L-谷氨酸 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 46 | 无水对氨基苯磺酸 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 47 | 硼酸 | 150g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 150g |
| 48 | 抗坏血酸 | 500g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 500g |
| 49 | 溴酸钾 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 50 | 碳酸钙 | 0g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0g |
| 51 | 草酸钙 | 20g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20g |
| 52 | 草酸钠 | 0g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0g |
| 53 | 无水碳酸钠 | 20g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20g |
| 54 | 重铬酸钾 | 100g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 100g |
| 55 | 氯化钠 | 2510g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2510g |
| 56 | 磷酸根混合标准溶液 | 0mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0mL |
| 57 | 硝酸盐标准溶液 | 0mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0mL |
| 58 | 硫酸盐标准溶液 | 0mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0mL |
| 59 | 二氧化硅标准溶液 | 0mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0mL |
| 60 | 甲醛杂质标准溶液 | 0mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0mL |
| 61 | 氯化物杂质溶液 | 0mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0mL |
| 62 | 氯离子标液 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 63 | pH缓冲液 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 64 | 六水合硫酸铁（II）铵 | 400g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 400g |
| 65 | 一水合硫酸锰 | 5mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5mL |
| 66 | 七水合硫酸镁 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 67 | 无水硫酸钠 | 200000g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 200000g |
| 68 | 硫酸钾 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 69 | 无水亚硫酸钠 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 70 | 五水合硫酸铜 | 500g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 500g |
| 71 | 十二水合硫酸铝钾 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 72 | 硫酸汞 | 100g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 100g |
| 73 | 无水硫酸铜 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 74 | 十二水合硫酸铁（III）铵 | 15g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 15g |
| 75 | 七水合硫酸锌 | 150g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 150g |
| 76 | 五水合硫代硫酸钠 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 77 | 七水合硫酸亚铁 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 78 | 九水合硫化钠 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 79 | 硫酸氢钾 | 20g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20g |
| 80 | 过硫酸钾 | 400g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 400g |
| 81 | 过硫酸铵 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 82 | 硫酸肼 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 83 | 硫酸根 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 84 | 硫氰酸汞 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 85 | 硫脲 | 150g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 150g |
| 86 | 八水合硫酸镉 | 80g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 80g |
| 87 | 还原铁粉 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 88 | 硒粉 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 89 | 铜铁试剂 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 90 | 钛铁试剂 | 5g | 瓶装避光实验柜 存 | 实验柜 | 5g |
| 91 | 钒试剂 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 92 | 甲基橙 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 93 | 甲基红 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 94 | 溴百里香酚蓝 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 95 | 铬黑 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 96 | N-N-2甲基对苯二胺二盐酸盐 | 30g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 30g |
| 97 | 酚酞 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 98 | N-1萘乙二胺盐酸盐 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 99 | 溴甲酚绿 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 100 | 氯铂酸钾 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 101 | 1,10-菲啰啉 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 102 | 4-氨基安替比林 | 50g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 50g |
| 103 | 98%丙烯基脲 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 104 | 聚乙烯醇磷酸铵 | 150g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 150g |
| 105 | 吡咯烷二硫代甲酸铵盐 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 106 | N-苯基邻氨基苯甲酸 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 107 | 1,5-二苯基碳酰二肼(1,5-二苯基卡巴肼,二苯卡巴肼，二苯氨基脲，羰代双苯肼) | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 108 | 1,2-环乙二胺 四乙酸(反式) | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 109 | 0.2%盐酸副玫瑰苯胺 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 110 | 三溴甲烷 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 111 | N,N-二甲基对苯二胺 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 112 | 亚甲基蓝 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 113 | 氯化铵 | 150g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 150g |
| 114 | 碘 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 115 | 无水氯化钙 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 116 | 溴化钾 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 117 | 六水合三氯化铁 | 100g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 100g |
| 118 | 碘化钾 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 119 | 氟化钠 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 120 | 碘酸钾 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 121 | 氯化钾 | 20g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20g |
| 122 | 六水合氯化钴 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 123 | 氟化铵 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 124 | 氯化汞 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 125 | 碘化汞 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 126 | 邻苯二甲酸氢钾 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 127 | 磷酸镧 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 128 | 氨基磺酸铵 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 129 | 二水乙酸锌 | 400g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 400g |
| 130 | 乙酸铵 | 100g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 100g |
| 131 | 乙酸铅（三水合乙酸铅） | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 132 | 无水乙酸钠 | 50g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 50g |
| 133 | 六氰合铁（III）酸钾（铁氰化钾） | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 134 | 柠檬酸三钠（柠檬酸钠，二水合柠檬酸钠） | 2000g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2000g |
| 135 | 盐酸羟胺 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 136 | 碳酸氢钠 | 20g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20g |
| 137 | 轻质氧化镁 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 138 | 二氧化钛 | 2g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2g |
| 139 | 二水合EDTA二钠 | 200g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 200g |
| 140 | 四水合EDTA二钠镁 | 20g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20g |
| 141 | 磺胺（对氨基苯 磺酰胺，4-氨基磺酰苯胺） | 0g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0g |
| 142 | 铬酸钾 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 143 | 四水合钼酸铵 | 150g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 150g |
| 144 | 四水合酒石酸钠 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 145 | 2,4-二硝基酚 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 146 | 酒石酸锑钾 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 147 | 一水合葡萄糖 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 148 | 十二烷基苯磺酸钠 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 149 | 十水合四硼酸钠 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 150 | 脲素（尿素） | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 151 | 葡萄糖 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 152 | 邻苯二甲酸酐 | 0 | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 0 |
| 153 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 500g |
| 154 | 氢氧化钾 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 155 | 氢氧化镉 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 156 | 氢氧化锌 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 157 | 磷酸氢二铵 | 50g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 50g |
| 158 | 七水合磷酸氢二钠 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 159 | 三水合磷酸氢二钾 | 5000g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5000g |
| 160 | 一水合磷酸二氢钠 | 300g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 300g |
| 161 | 磷酸二氢钾 | 4000g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 4000g |
| 162 | 二水合磷酸二氢钠 | 200g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 200g |
| 163 | 无水磷酸氢二钠 | 200g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 200g |
| 164 | 高锰酸钾 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 165 | 硝酸银 | 200g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 200g |
| 166 | 硼氢化钾 | 2000g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2000g |
| 167 | 过氧化氢 | 3000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 3000mL |
| 168 | 高氯酸 | 2000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2000mL |
| 169 | 酚试剂 | 5g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 5g |
| 170 | 离子电极参比液A | 200mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 200mL |
| 171 | 喹啉 | 10mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10mL |
| 172 | 二氯甲烷 | 200000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 200000mL |
| 173 | 己烷 | 1500mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 1500mL |
| 174 | 正己烷 | 10000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10000mL |
| 175 | N,N-二甲基甲酰胺 | 2000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 2000mL |
| 176 | 二乙胺 | 10mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10mL |
| 177 | 碱性碘化汞钾 | 3000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 3000mL |
| 178 | 3%溴水 | 50mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 50mL |
| 179 | 乙腈 | 10000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10000mL |
| 180 | 95%乙醇 | 20000mL | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20000mL |
| 181 | 氢氧酸钠 | 7000g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 7000g |
| 182 | 四水合酒石酸钾钠 | 1000g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 1000g |
| 183 | 亚硝酸钠 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 184 | 六氰合铁酸钾 | 150g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 150g |
| 185 | 无水磷酸二氢钾 | 10g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 10g |
| 186 | 六水合氯化镁 | 1000g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 1000g |
| 187 | 三水氯胺T | 40g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 40g |
| 188 | 吡唑啉酮 | 25g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 25g |
| 189 | 硫酸银 | 100g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 100g |
| 190 | 异烟酸 | 20g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 20g |
| 191 | 一水合柠檬酸 | 100g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 100g |
| 192 | L(+)-酒石酸 | 100g | 瓶装避光实验柜储存 | 实验柜 | 100g |

表3.3-2 主要原辅材料理化性质

| 名称 | 分子式 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性及危害性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | HCL | 相对分子质量 36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。市售浓盐酸的浓度为 37 %，实验用浓盐酸一般为37.5 %，物质浓度：12mol/L。密度 1.179 g/cm3，是一种共沸混合物。密度 1.179，熔点-35℃ 沸点 5.8℃。 | 不燃。具强腐蚀性、强刺激性 | LD50：900 mg/kg（兔经口）；LC50：3124 ppm，1 小时(大鼠吸入) |
| 四氯化碳 | CCl4 | 四氯化碳是一种无色有毒液体，能溶解脂肪、油漆等多种物质，易挥发液体，具氯仿的微甜气味。分子量 153.84，在常温常压下密度 1.595g/cm³(20℃)，沸点 76.8℃，蒸气压 15.26kPa(25℃)，蒸气密度5.3g/L。与水互不相溶，可与乙醇、乙醚、氯仿及石油醚等混溶。 | 不燃 | LD50：2350mg/kg （大鼠经口）； 5070mg/kg（大鼠经皮）；LC50： 50400mg/m3，4 小时（大鼠吸入） |
| 三氯甲烷 | CHCl3 | 无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢。可加入 0.6%～1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、 25℃时1ml 溶于 200ml 水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点 61～ 62℃。折光率 1.4476。 | 不燃 | LD50：1194mg/kg （大鼠经口） |
| 硫酸 | H2SO4 | 纯硫酸一般为无色油状液体，密度 1.84 g/cm3，沸点 337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到 290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为 98.54% 的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。 | 不燃 | 腐蚀性 |
| 乙醇 | CH3CH2OH | 乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。 | 极易燃，储备运输远离火源、热源 | LD50 :7060mg/kg(大鼠经口)；7340 mg/kg(兔经皮)； LC50 :37620 mg/m3 |
| 氢氧化钠 | NaOH | NaOH纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm3。熔点 318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。 | 不燃 | 腐蚀品、易潮解 |
| 丙酮 | CH3COCH3 | 一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。丙酮在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。 | 易燃、有毒 | LD50 :5800mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮) |
| 甲苯 | C7H8 | 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点（闭杯）4.4℃。易燃。蒸气能与空气形 爆炸性混合物，爆炸极限1.2%～7.0%（体积）。 | 易燃，低毒 | LD50 :5000mg/kg(大鼠经口)；LC50 :12124 mg/kg(兔经皮) |
| 乙醚 | C4H10O | 无色透明液体。有特殊刺激气味。带甜味。极易挥发。其蒸汽重于空气。在空气的作用下能氧化成过氧化物、醛和乙酸，暴露于光线下能促进其氧化。当乙醚中含有过氧化物时，在蒸发后所分离残留的过氧化物加热到 100℃以上时能引起强烈爆炸；这些过氧化物可加 5%硫酸亚铁水溶液振摇除去。与无水硝酸、浓硫酸和浓硝酸的混合物反应也会发生猛烈爆炸。溶于低碳醇、苯、氯仿、石油醚和油类，微溶于水。相对密度 0.7134。熔点-116.3℃。沸点34.6℃。折光率 1.35555。 | 易燃 | LD50 :1215mg/kg(大鼠经口)；LC50 :221190 mg/m3，2小时(大鼠吸入) |
| 二甲苯 | C8H10 | 二甲苯（dimethylbenzene）为无色透明液体；是苯环上两个氢被甲基取代的产物，存在邻、间、对三种异构体，在工业上，二甲苯即指上述异构体的混合物。二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137～140℃。 | 易燃 | LD50 :4000mg/kg(大鼠经口)；LC50 :6000*10-6 mg/kg (小鼠吸入) |
| 苯乙烯 | C8H8 | 苯乙烯是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，乙烯基的电子与苯环共轭， 不溶于水，溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。 | 易燃 | LD50 :5000mg/kg(大鼠经口)；LD50 :24000 mg/m3 (大鼠吸入) |
| 甲醇 | CH3OH | 甲醇系结构最为简单的饱和一元醇， 分子量 32.04，沸点 64.7℃。是无色有酒精气味易挥发的液体。 | 易燃 | LD50 :5628mg/kg (大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC50 :82776 mg/m3 (大鼠吸入) |
| 硝酸 | HNO3 | 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂，其水溶液俗称硝镪水或镪水。 | 易制爆 | / |
| 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 无色透明液体，有芳香气味。相对密度 1.33。熔点-96.7℃。沸点 39.8℃。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 | 可燃，有毒、具有刺激性 | LD50 :1600~2000 mg/kg(大鼠经口)； LC50 :88000 mg/m3 (大鼠吸入)1/2小时 |
| 正己烷 | C6H14 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。相对密度0.66。熔点-95.6℃。沸点68.7℃。不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。用于有机合成，用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质等。 | 极易燃，具刺激性 | LD50 :28710mg/kg(大鼠经口) |
| N,N-二甲基甲酰胺 | C3H7NO | 无色液体，有微弱的特殊臭味。相对密度0.94。熔点-61℃。沸点152.8℃，闪点58℃。与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。主要用于工业溶剂，医药工业上生产维生素、激素，也用于制造杀虫脒。 | 易燃，具刺激性 | LD50 :4000mg/kg(大鼠经口)；4720mg/kg(兔经皮)；LC50 :9400 mg/m3 (小鼠吸入) |
| 乙腈 | C2H3N | 无色液体，有微弱的特殊臭味。相对密度0.79。熔点-45.7℃。沸点81.1℃，闪点2℃。与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂。 | 易燃 | LD50 :2370mg/kg (大鼠经口)；1250mg/kg(兔经皮)；LC50 :12663 mg/m3，8小时 (大鼠吸入) |

- 3.4  工艺流程

本项目工艺流程图及主要产污见图3-4。

于监测现场进行

接受委托

现场踏勘

编制监测方案

开展现场监测

监测水样

监测气样

监测固体样

监测噪声

预处理

预处理

预处理

化验

化验

化验

预处理试剂

G1:预处理废气、W1：剩余水样、W2：清洗废水、S1：预处理废料

G2：化验废气、W3：化验废水、W4：清洗废水、S2：化验废料

整理监测报告

编制监测报告

出版报告

图3-4   本项目工艺流程图

3.4.1  工艺流程简述

（1）	接收委托：

公司接收检测委托；

（2）	现场勘察：

根据委托具体地点勘察现场情况；

（3）	编制监测方案：

根据所需监测因子、监测时间、制定具体监测方案，确定人员、监测方法；

（4）	开展现场检测：

对按照监测方案进行现场采样、检测。

（5）	样品分拣：

对监测样品进行分拣；

（6）	预处理：

对待测样品进行预处理，预处理主要包括加热、浸样、调配相应浓度、萃取、过滤等工序，预处理完成后对相应器具清洗清洗，预处理工序样品中部分废气及预处理所用溶剂会挥发至周边大气（G1）。预处理过程中会产生预处理试验废水及剩余水样（W1）及容器清洗废水（W2），预处理过程中会产生少量废水样（S1）、剩余土样（S2）及实验空瓶（S3）；

（7）	化验监测：

对预处理过后的样品进行检测，主要通过等离子发射光谱、气相色谱仪、分光光度计、滴定仪、自动烟尘（气）测试仪等测定，检测工序样品中部分废气及预处理所用溶剂会挥发至周边大气（G1）。化验过程中会产生预处理试验废水及剩余水样（W3）、实验废液及容器清洗废水（W4），化验过程中会产生少量实验废液（S4）及实验空瓶（S5）；

（8）	整理监测数据

对化验所得与实地采集的数据进行整理、处理；

（9）	编制监测报告

通过所得数据及相关材料编制监测报告：

（10）	出版监测报告完成委托。

3.4.2  设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 1 | 等离子发射光谱仪 | 5100 ICP-OES | 1 |  | 1 |
| 2 | 气相色谱仪 | Agilent 7820A | 1 |  | 1 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | WFX-200 | 1 |  | 1 |
| 4 | 分光光度计 | VIS-723N | 1 |  | 1 |
| 5 | 原子荧光光度计 | AF-610E | 1 |  | 1 |
| 6 | 溶解氧测试仪 | S900-K | 1 |  | 1 |
| 7 | 酸度计 | S220-K | 1 |  | 1 |
| 8 | 电导率仪 | S230-K | 1 |  | 1 |
| 9 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | 1 |  | 1 |
| 10 | 离子光谱仪 | ICS900 | 1 |  | 1 |
| 11 | 红外测油仪 | MAI-50G | 1 |  | 1 |
| 12 | 点位滴定仪 | 916Ti-Touch | 1 |  | 1 |
| 13 | 浊度仪 | 2100AN | 1 |  | 1 |
| 14 | 林格曼黑度计 | EL-LMG | 1 |  | 1 |
| 15 | 智能皂膜流量计 | 7000S | 1 |  | 1 |
| 16 | 孔口流量校准器 | 7020 | 1 |  | 1 |
| 17 | 手持式风速风向仪 | FB-8 | 2 |  | 2 |
| 18 | 手持式风速风向仪 | JX1000-1F | 1 |  | 1 |
| 19 | 声校准器 | AWA6020A | 3 |  | 3 |
| 20 | 声校准器 | HS6020 | 2 |  | 2 |
| 21 | 精密积分声级计 | HS5671 | 2 |  | 2 |
| 22 | 智能双路烟气采样器 | 3072 | 4 |  | 4 |
| 23 | 智能烟尘测试仪 | FY-YQ201 | 2 |  | 2 |
| 24 | 大气颗粒采样器 | FY-DQ101 | 4 |  | 4 |
| 25 | 便携式 PH 计 | 6010M | 4 |  | 4 |
| 26 | 便携式溶解氧仪 | 9010M | 4 |  | 4 |
| 27 | 数字温湿度计 | LTH-3 | 2 |  | 2 |
| 28 | 空盒气压表 | DYM3 | 3 |  | 3 |
| 29 | 空气/智能 TSP 综合 采样器 | 2050 | 8 |  | 8 |
| 30 | 智能双路烟气采样器 | 3072 | 4 |  | 4 |
| 31 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | 2 |  | 2 |
| 32 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1 |  | 1 |
| 33 | 多功能声级计 | AWA5688 | 4 |  | 4 |
| 34 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent 7800 | 1 |  | 1 |
| 35 | 气相色谱仪 | 9790II | 1 |  | 1 |
| 36 | 智能综合采样器 | ADS-2062E | 36 |  | 36 |
| 37 | 便携式红外线气体分析仪 | GXH-3011A1 | 1 |  | 1 |
| 38 | 便携式流速测算仪 | LS1206B | 1 |  | 1 |
| 39 | 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | 1 |  | 1 |
| 40 | 电子天平 | XSE105DU | 1 |  | 1 |
| 41 | 电子天平 | ME204 | 1 |  | 1 |
| 42 | 电子天平 | ME1002 | 1 |  | 1 |
| 43 | 电子天平 | JY20002 | 1 |  | 1 |
| 44 | 电子天平 | DF224 | 1 |  | 1 |
| 45 | 气相色谱仪 | Agilent 7890B | 2 |  | 2 |
| 46 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 2 |  | 2 |
| 47 | 高效液相色谱仪 | Agilent HPLC 1260 | 1 |  | 1 |
| 48 | BOD生化需氧量分析仪 | YSI5000 | 1 |  | 1 |
| 49 | 个体采样器 | EM-500 | 4 |  | 4 |
| 50 | 高负压智能综合采样器 | ADS-2062G | 4 |  | 4 |
| 51 | 数显pH计 | PHS-25 | 2 |  | 2 |
| 52 | 红外分光测油仪 | JLBG-121U | 1 |  | 1 |
| 53 | 小流量气体采样器 | ZR-3620A | 4 |  | 4 |
| 54 | 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260 | 2 |  | 2 |
| 55 | 实验室纯水系统 | S15UV | 1 |  | 1 |
| 56 | 超低有机物型超纯水机 | arium pro | 1 |  | 1 |
| 57 | 超纯水仪 | Phoenix-30S | 1 |  | 1 |

- 3.5  项目变动情况

表3.5 本项目变更内容与苏环办[2015]256号文对照分析表

| 重大变动清况 |  | 本项目变动情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 变动内容 |  |  |
| 性质 | 1.主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | 本项目不涉及。 | 否 |
| 规模 | 2.生产能力增加30%及以上。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 3.配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 4.新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 本项目不涉及。 | 否 |
| 地点 | 5.项目重新选址。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 6.在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 本项目不涉及。 | 否 |
| 地点 | 7.防护距离边界发生变化并增敏感点。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 8.厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 本项目不涉及。 | 否 |
| 生产工艺 | 9.主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 本项目不涉及。 | 否 |
| 环境保护措施 | 10.污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放方式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 本项目不涉及。 | 否 |

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号），本项目不存在重大变动。

- 4  污染物的排放及防治措施

- 4.1  废水排放及治理措施

本项目用水主要为职工生活用水、实验室仪器设备清洗用水及剩余水样。

  - 剩余水样W1、W3

检测样品主要来源于各地河湖和工业企业的工业废水，年检测约10000个水样，其中平均每个水样约500ml，即年检测水样约5000L。

年监测的工业废水量约300L，监测过程中水样废水作为危险废物处理；年监测的各地河、湖水约4700L，除去留样及检测用水，本项目剩余水样产生量约为10t/a，剩余水样直接倒入下水道排放（因为剩余水样水质与监测地点水质相同）。

最终要对企业严格要求排水水质，按照《区域污水处理厂进水水质要求》来核算。

  - 实验室清洗废水W2、W4

本项目在检测过后需要对设备、仪器进行清洗，清洗先采用盐酸水清洗或浸泡（清洗或浸泡过后的盐酸水作为危险废物处理），然后用超声清洗机水洗，最后用自来水冲洗，实验室清洗废水使用量为15t/a，则实验室清洗废水年产生量为12.4t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。

  - 纯水制备浓水W5

本项目实验室纯水制备用水量约27t/a，则浓水产生量约为5t/a。主要污染物为COD、SS。

  - 生活用水W6

本项目建成后定员30人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012 年修订），生活用水量按50L/人•d计，则本项目营运期生活用水总量约为405t/a（全年以270天计），排放系数以0.8计，则生活污水排放量约为324t/a。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮和TP。

- 本项目产生的所有废水（剩余水样W1、W3，实验室清洗废水W2、W4，纯水制备浓水W5，生活用水W6）通过管道统一接入污水总排口后，接管园区污水管网，最终经园区污水管网统一排入区域污水处理厂集中处理。

表4.1  本项目废水产生及排放情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 废水量 m3/a | 污染物 名称 | 处理 措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剩余水样W1、W3 | 实验分析剩余的各地河、湖的水样 | 10 | COD、SS、氨氮、TP | / | 通过管道统一接入污水总排口后，接管园区污水管网，最终经园区污水管网统一排入区域污水处理厂集中处理。 |
| 实验室清洗用水W2、W4 | 设备、仪器的清洗 | 720 | COD、SS、氨氮、TP | / |  |
| 纯水制备浓水W5 | 纯水制备 | 5 | COD、SS | / |  |
| 生活污水W6 | 洗手、厕所 | 324 | COD、SS、氨氮、TP | / |  |
| 总计 | / | 1054 | COD、SS、氨氮、TP | / |  |

园

区

污

水

管

网

区

域

污

水

处

理

厂

剩余水样W1、W3

实验室清洗用水W2、W4

接管		   接管

汇合排入

纯水制备浓水W5

生活污水W6

污

水

总

排

口

（

检

测

点

）

图4.1 废水总排口

- 4.2  废气排放及治理措施

①酸雾

根据药剂用量，本项目产生酸雾最多的是盐酸，实验室使用的盐酸一般是浓盐酸，通常保存在密封容器中，仅在使用时配置成为较低浓度的盐酸，根据企业提供的资料可知，本项目浓盐酸（37%，密度为1.179g/cm3）年用量250000ml。本项目的操作温度在25℃左右，且溶液配制均在通风柜内进行，溶剂的挥发率均按20%计算，则浓盐酸挥发量为0.059t/a。

化学试剂的配制在通风橱中进行，通风橱废气经引风设备引致集气管，经活性炭处理后由楼顶的排气筒排放。具体废气排放管道见附件7。

②挥发性有机物（VOCs）

气相色谱和原子荧光测试过程会产生挥发性有机物。气相色谱和原子荧光测试排放的废气经排气部位上方集气管收集后，进入集气管经活性炭吸附装置净化后由所在建筑物楼顶排气筒排放。项目分析实验废气很难定量且废气排放量较小，主要污染物为挥发性有机废气（VOCs），包含乙醇、三氯甲烷和液相色谱废气，本项目实验室挥发性有机化学试剂使用量约3.6t/a，实验过程中间断性挥发，产生的有机废气按照最不利影响考虑，即100%挥发，则项目产生的VOCs产生量为3.6t/a。

表4.2  本项目有组织废气产生、排放状况一览表

| 排放源 | 来源 | 排放形式 | 污染物种类 | 治理 措施 | 排放方式 | 排气筒参数 |  | 治理设施监测点设置或开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度m | 长m×宽m |  |
| 1#排气筒 | 实验分析废气 | 有组织 | HCL、VOCs | 活性炭吸附 | 间歇 | 20 | 0.65×0.6 | 由于处理设施前端管道不规则，无法开采样口，故只在排气筒废气的出口开了孔。 |
| 2#排气筒 | 实验分析废气 | 有组织 | HCL、VOCs | 活性炭吸附 | 间歇 | 20 | 0.65×0.60 |  |
| 3#排气筒 | 实验分析废气 | 有组织 | HCL、VOCs | 活性炭吸附 | 间歇 | 20 | 0.65×0.60 |  |

图4.2.1 废气排放口（从左到右分别是1#，2#，3#）

图4.2.2 废气处理设施（活性炭吸附）和蜂窝状的活性炭

活性炭吸附装置

活性炭吸附装置

活性炭吸附装置

VOCs，氯化氢	                           检测点

实验分析                                                       1#排气筒（20m高）

VOCs，氯化氢	                           检测点

实验分析                                                       2#排气筒（20m高）

VOCs，氯化氢	                           检测点

实验分析                                                        3#排气筒（20m高）

- 4.3  噪声源及防治措施

本项目在运营过程中产生噪声的主要是风机、水泵、清洗机、离心机等工艺设备，本项目运营期主要噪声源及其控制措施见表4.3。

表4.3  本项目运营期主要噪声源及其控制措施

| 序号 | 噪声源强 | 数量（台或套） | 噪声值（dB(A)） | 处理措施 | 降噪效果（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 1 | 80 | 厂房隔声、设备减震 | >20 |
| 2 | 水泵 | 1 | 85 |  | >15 |
| 3 | 清洗机 | 1 | 75 |  | >15 |
| 4 | 离心机 | 4 | 85 |  | >20 |

- 4.4  固体废弃物及其处置

本项目营运期固体废物主要包括工业废水样（S1）、剩余土样（S2）、实验空瓶（S3、S5）、实验废液（S4）、废吸附剂（S6）、废活性炭（S7）及职工生活垃圾（S8）。

- 工业废水样（S1）：水样监测过程会产生工业废水样，产生量约为0.3t/a，委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。

- 剩余土样（S2）：土壤样品监测过程中会产生剩余土样，产生量约为0.03t/a，委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。

- 实验空瓶（S3、S5）：实验过程中会产生装溶液、试剂等空瓶，产生量约为0.50t/a，委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。

- 实验废液（S4）：实验配液过程会产生废液，产生量约为1.0t/a，委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。

- 废吸附剂（S6）：吸附实验过程会产生废吸附剂，产生量约为0.05t/a，委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。

- 废活性炭（S7）：通风橱废气处理过程会产生废活性炭，产生量约为0.05t/a，委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。

- 生活垃圾（S8）：生活垃圾产生量按每人 0.5kg/d 计， 建成后项目员工定员为 30 人•班/天，则本项目产生生活垃圾总量为 4.05t/a，产生的生活垃圾由市政环卫及时送到垃圾填埋场卫生填埋。

- 纯水机若更换其耗材（如树脂柱或者过滤膜），新的耗材由耗材供应商提供，同时耗材供应商需负责处理更换下来的旧耗材。

本项目固废产生情况分析见表4.4-1。表4.4-1  项目固体废物源强汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固体废物 | 判断依据 | 估算产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废水样S1 | 检测 | 液 | 废液 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） | 0.3 |
| 2 | 剩余土样S2 | 细胞培养 | 固 | 土壤 | 是 |  | 0.03 |
| 3 | 实验空瓶S3、S5 | 存储 | 固 | 沾染化学试剂的空瓶 | 是 |  | 0.50 |
| 4 | 实验废液S4 | 实验 | 液 | 实验室废液 | 是 |  | 1.0 |
| 5 | 废吸附剂S6 | 实验 | 固 | 分子筛等 | 是 |  | 0.05 |
| 6 | 废活性炭S7 | 废气处理 | 固 | 废活性炭 | 是 |  | 0.05 |
| 7 | 生活垃圾S8 | 职工生活 | 固 | 塑料、废纸等 | 是 |  | 4.05 |

根据《国家危险废物名录（2016年）》、《危险废物鉴别标准》，危废判定结果见表4.4-2。

表4.4-2  危险废物属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 是否属危险废物 | 废物类别 | 危废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废水样S1 | 检测 | 是 | HW49 | 900-047-49 |
| 2 | 剩余土样S2 | 细胞培养 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 3 | 实验空瓶S3、S5 | 存储 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 4 | 实验废液S2 | 实验 | 是 | HW49 | 900-047-49 |
| 5 | 废吸附剂S6 | 实验 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 6 | 废活性炭S7 | 废气处理 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 7 | 生活垃圾S8 | 职工生活 | 否 | / | / |

本项目固体废物分析结果汇总见表4.4-3。

表4.4-3  项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量t/a | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废水样S1 | 危险废物 | 检测 | 液 | 废液 | T/C/I/R/In | HW49 | 900-047-49 | 0.3 | 委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置 |
| 2 | 剩余土样S2 | 危险废物 | 细胞培养 | 固 | 土壤 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.03 |  |
| 3 | 实验空瓶S3、S5 | 危险废物 | 存储 | 固 | 沾染化学试剂的空瓶 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.50 |  |
| 4 | 实验废液S4 | 危险废物 | 实验 | 液 | 实验室废液 | T/C/I/R/In | HW49 | 900-047-49 | 1.0 |  |
| 5 | 废吸附剂S6 | 危险废物 | 实验 | 固 | 分子筛等 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.05 |  |
| 6 | 废活性炭S7 | 危险废物 | 废气处理 | 固 | 活性炭 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.05 |  |
| 7 | 生活垃圾S8 | 一般固废 | 职工生活 | 固 | 塑料、废纸等 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 4.05 | 由市政环卫及时处理 |

- 5  报告表审批部门审批决定及实际执行情况

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目总投资824万元，租用南京市开发区红枫科技园A2栋6楼用于检测工作。项目的建设内容和布局必须严格按照申报和环评的情况建设。 | 相符 |
| 2 | 该项目排水系统实行雨污分流制,并做好与厂区内各管网的衔接工作，雨、污排口依托红枫科技园，不得新增。生活污水经化粪池处理后与清洗废水、环境水体剩余水样、纯水制备废水一并达接管标准后接入园区管网。 | 相符 |
| 3 | 该项目落实废气污染防治措施。实验过程在通风橱内进行，产生的废气经活性炭装置处理达标后楼顶排放，废气排口氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中二级标准；VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准)》(DB12/524-2014)中表2其他类执行。 | 相符 |
| 4 | 该项目落实隔声减振降噪措施，合理布局风机、水泵、清洗机、离心机等噪声设备位置，选用低噪声型，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 3 类标准。 | 相符 |
| 5 | 该项目通过实行分类收集、安全贮存等，落实固废处理措施。生活垃圾委托环卫部门统一清运；实验废液、实验空瓶、工业废水样、剩余土样、废吸附剂、废活性炭等危险固废应委托有资质单位安全处置。危废临时堆场建设须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 相关要求，做好防渗、防淋等措施，转移危废时应按要求办理转移手续。 | 相符 |

- 6  验收监测评价标准

- 6.1  废水排放标准

生活污水经园区污水管道排入市政污水管网，COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮和总磷接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准；具体标准限值见表6.1-1。

表6.1-1   项目废水接管标准限值（pH除外，mg/L）

| 接管标准 | pH | COD | NH3-N | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域污水处理厂 进水水质要求 | 6~9 （无量纲） | ≤500 | 45 | ≤400 | ≤8 |

废水经园区污水管网统一排入区域污水处理厂集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准限值见表6.1-2。

表6.1-2   污水综合排放标准（pH除外，mg/L）

| 污染物名称 | 排放限值（mg/L） | 排放口名 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9（无量纲） | 区域污水处理厂排口 | 《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918-2002） 中的表1一级A |
| COD | 50 |  |  |
| NH3-N | 5（8） |  |  |
| SS | 10 |  |  |
| TP | 0.5 |  |  |

注：括号外数字为水温>12℃时的控制指标，括号内数字为水温<12℃时的控制指标。

- 6.2  废气排被标准

氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准）》（DB12/524-2014）中表 2 其他类，具体见表6.2。

表6.2   大气污染物综合排放标准

| 污染物名称 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |
| 氯化氢 | 100 | 20 | 0.43 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 氮氧化物 | 240 | 20 | 1.3 |  |
| 非甲烷 总烃 | 120 | 20 | 17 |  |
| VOCs | 80 | 20 | 3.0 | 参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准）》 （DB12/524-2014）中表 2 其他类 |

*等效排气筒的高度为20m

- 6.3  厂界噪声评价标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，噪声限值见表6.3。

表6.3   厂界噪声排放标准限值

| 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 65 | 55 |

- 6.4  总量控制指标

本项目污染物总量控制指标如下。

建设项目的污染物排放汇总见表6.4。

表6.4  污染物排放总量汇总表  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 污染物产生量 | 削减量 | 污染物排放量（接管量） | 最终排入外环境的量* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | HCl | 0.059 | 0 | / | 0.059 |
|  | VOCs | 3.6 | 3.24 | / | 0.36 |
| 废水 | 废水量 | 1054 | 0 | 1054 | 1054 |
|  | COD | 0.3452 | 0 | 0.3452 | 0.0527 |
|  | SS | 0.19025 | 0 | 0.19025 | 0.01054 |
|  | NH3-N | 0.01892 | 0 | 0.01892 | 0.00527 |
|  | TP | 0.002416 | 0 | 0.002416 | 0.000527 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 危险废物 | 1.93 | 1.93 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 | 4.05 | 4.05 | / | 0 |

注：*为污水厂最终外排量。

- 7  验收监测内容

此次竣工验收监测是对江苏正康检测技术有限公司环境检测实验室项目竣工环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，维修服务能力达到设计规模的75%以上。

- 7.1  废水监测

此次验收废水监测点位、项目和频次见表7.1。

表7.1 废水监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 | 连续2天，每天4次 |

- 7.2  废气监测

此次验收废水监测点位、项目和频次见表7.2。

由于处理设施前端管道不规则，无法开采样口，所以验收只检测排气筒废气的出口。

表7.2 废气监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#排气筒废气排放口 | 废气参数、氯化氢、挥发性有机物排放浓度和排放速率 | 连续2天，每天3次 |
| 2#排气筒废气排放口 | 废气参数、氯化氢、挥发性有机物排放浓度和排放速率 | 连续2天，每天3次 |
| 3#排气筒废气排放口 | 废气参数、氯化氢、挥发性有机物排放浓度和排放速率 | 连续2天，每天3次 |

- 7.3  噪声监测

此次验收噪声监测根据声源分布和厂界情况，本次监测分别在江苏正康检测技术有限公司四周布布置4个监测点位，连续监测2天，每天昼夜各监测一次，并记录气象参数。监测点位详见检测报告。

- 7.4  废气补充监测

此次验收废气补充监测点位、项目和频次见表7.2。

由于处理设施前端管道不规则，无法开采样口，所以验收只检测排气筒废气的出口。

表7.4 废气补充监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#排气筒废气排放口 | 废气参数、非甲烷总烃、氮氧化物按批复浓度和排放速率 | 连续2天，每天3次 |
| 2#排气筒废气排放口 | 废气参数、非甲烷总烃、氮氧化物按批复浓度和排放速率 | 连续2天，每天3次 |
| 3#排气筒废气排放口 | 废气参数、非甲烷总烃、氮氧化物按批复浓度和排放速率 | 连续2天，每天3次 |

- 8  监测分析方法和质量保证措施

验收监测的质量保证格按照江苏国森检测技术有限公司的质量体系文件要求，实施全过程质量控制。所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准；监测数据实行三级审核。

验收补充监测的质量保证格按照江苏正康检测技术有限公司的质量体系文件要求，实施全过程质量控制。所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准；监测数据实行三级审核。

- 8.1  检测分析方法

验收监测分析方法见表8.1.。

表8.1  检测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局 （2002年）3.1.6.2 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.01 mg/L |
| 噪声 | 工业企业厂界 环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | / |
| 废气 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549—2016 | 0.2mg/m3（10L） ；0.02mg/m3（60L） |
|  | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 见附注1 |
| 废气 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 非甲烷 总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |

附注1：丙酮为0.01mg/m3，异丙醇为0.002mg/m3，正己烷为0.004mg/m3，乙酸乙酯为0.006mg/m3，苯为0.004mg/m3，六甲基二硅氧烷为0.001mg/m3，3-戊酮为0.002mg/m3，正庚烷为0.004mg/m3，甲苯为0.004mg/m3，环戊酮为0.004mg/m3，乳酸乙酯为0.007mg/m3，乙酸丁酯为0.005mg/m3，乙苯为0.006mg/m3，间/对-二甲苯为0.009mg/m3，丙二醇单甲醚乙酸酯为0.005mg/m3，2-庚酮为0.001mg/m3，苯乙烯为0.004mg/m3，邻-二甲苯为0.004mg/m3，苯甲醚为0.003mg/m3，苯甲醛为0.007mg/m3，1-癸烯为0.003mg/m3，2-壬酮为0.003mg/m3，1-十二烯为0.008mg/m3。

- 8.2  检测分析仪器

此次验收监测所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准。监测分析仪器见表8.2.1。

表8.2.1  检测仪器

| 设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 检/校有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710型 | GS-07-046 | 2020.02.11 |
| 双路VOCs采样器 | ZR-3710B | GS-07-356 | 2019.10.22 |
| 多功能声级计 | AWA6228+型 | GS-07-312 | 2019.06.11 |
| 轻便三杯风向风速表 | FYF-1型 | GS-07-150 | 2019.07.11 |
| 声校准器 | AWA6021A型 | GS-07-375 | 2020.02.26 |
| 便携式pH计 | PHB-4 | GS-07-301 | 2020.05.04 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | GS-07-320 | 2020.05.04 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | GS-07-015 | 2020.02.14 |
| 电热鼓风干燥箱 | GBZ-240 | GS-07-175 | 2019.11.21 |
| 电子天平 | FA2004 | GS-07-157 | 2019.08.07 |
| 离子色谱仪 | CIC-100 | GS-07-018 | 2020.02.21 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | GC7890B-5977BMSD | GS-07-103 | 2020.04.24 |

验收补充监测所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准。监测分析仪器见表8.2.2。

表8.2.2  检测仪器

| 名称 | 型号 | 公司编号 |
| --- | --- | --- |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | ZK-AP-A59-2016 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | ZK-AP-A102-2018 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260型 | ZK-AP-A139-2019 |
| 气相色谱仪 | 9790Ⅱ | ZK-AP-A61-2017 |

- 8.3  质控信息

8.3.1 江苏国森检测技术有限公司的质控信息

| 类别 | 项目 | 样品数（个） | 精密度 |  |  |  |  |  |  |  | 准确度 |  | 全程序空白 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现场平行 |  |  |  | 实验室内平行 |  |  |  | 质控样 |  |  |  |
|  |  |  | 平行样（个） | 计算方式 | 计算值% | 控制 值% | 平行样（个） | 计算方式 | 计算值% | 控制 值% | 检测值 | 证书值 | 检查个数 | 合格率% |
| 废水 | 氨氮（mg/L） | 4 （2019.5.16） | 1 | ① | 2.6 | 10 | 1 | ① | 1.6 | 10 | / | / | 1 | 100 |
|  |  | 4 （2019.5.17） | 1 | ① | 2.7 | 10 | 1 | ① | 0 | 10 | / | / | 1 | 100 |
|  | 总磷（mg/L） | 4 （2019.5.16） | 1 | ① | 0 | 10 | 1 | ① | 0 | 10 | / | / | 1 | 100 |
|  |  | 4 （2019.5.17） | 1 | ① | 0 | 10 | 1 | ① | 0 | 10 | / | / | 1 | 100 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 4 （2019.5.16） | 1 | ① | 0 | 10 | 1 | ① | 0 | 10 | / | / | 1 | 100 |
|  |  | 4 （2019.5.17） | 1 | ① | 0 | 10 | 1 | ① | 0 | 10 | / | / | 1 | 100 |
| 废气 | 氯化氢（mg/m3） | 4 （2019.5.16） | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.20 | 9.02±0.22 | 1 | 100 |
|  |  | 4 （2019.5.17） | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.00 | 9.02±0.22 | 1 | 100 |
|  | 挥发性有机物（ng） | 4 （2019.5.16） | / | / | / | / | / | / | / | / | 155~231 | 200±60 | 1 | 100 |
|  |  | 4 （2019.5.17） | / | / | / | / | / | / | / | / | 155~231 | 200±60 | 1 | 100 |
| 备注 | ① 相对偏差 ② 绝对偏差 ③ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采样日期 | 检测项目 |  | 校准值（测量前） | 校准值（测量后） | 标准值 | 仪器误差范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.5.16 | 噪声dB（A） | 昼间 | 93.8 | 93.8 | 94.0 | ±0.5dB |
|  |  | 夜间 | 93.8 | 93.8 | 94.0 | ±0.5dB |
| 2019.5.17 |  | 昼间 | 93.8 | 93.8 | 94.0 | ±0.5dB |
|  |  | 夜间 | 93.8 | 93.8 | 94.0 | ±0.5dB |

8.3.2 江苏正康检测技术有限公司的质控信息

| 类别 | 检测项目 | 样品数量(个) | 实验室平行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平行样(个) | 检查率（%） | 相对偏差（%） |
| 废气 | 氮氧化物 | 72 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 72 | 8 | 11.1 | 0~9.8 |

- 9  监测结果与评价

- 9.1  监测工况

2019年5月16日-5月17日（废水、废气、噪声）验收监测期间，江苏正康检测技术有限公司正常运行，各类环保设施满负荷生产运行，符合验收监测工况要求。

2019年7月24日-7月25日（废气）验收补充监测期间，江苏正康检测技术有限公司正常运行，各类环保设施满负荷生产运行，符合验收监测工况要求。

- 9.2  废水监测结果与评价

废水监测结果见表9.2。

监测结果表明，验收监测期间：废水总排口的pH、化学需氧量、悬浮物的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，氨氮和总磷的排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。

表9.2 废水检测结果与评价表（单位：pH值为无量纲，其余均为mg/L）

| 检测点位 | 检测项目 | 最大值 | 均值 | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | pH | 7.69 | 7.59 | 6~9 （无量纲） | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 20 | 13 | ≤500 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 12 | 10 | ≤400 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.188 | 0.13 | 45 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.03 | ≤8 | 达标 |

- 9.3  废气监测结果与评价

有组织废气监测结果见表9.3.1、9.3.2，

监测结果表明，验收监测期间：本项目生产过程中产生的氯化氢排放浓度、速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，本项目生产过程中产生的VOCs排放浓度、速率均达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准）》（DB12/524-2014）中表 2 其他类。

表9.3.1 废气检测结果与评价表

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 |  | 最大值 | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.5.16 | 1#排气筒出口 | 氯化氢 | 排放浓度*（mg/Nm3） | ND | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率#（kg/h） | / | 0.43 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 1.45 | 80 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.70×10-2 | 3.0 | 达标 |
| 2019.5.16 | 2#排气筒出口 | 氯化氢 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.48 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.49×10-3 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 4.44 | 80 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 3.86×10-2 | 3.0 | 达标 |
| 2019.5.16 | 3#排气筒出口 | 氯化氢 | 排放浓度*（mg/Nm3） | ND | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率#（kg/h） | / | 0.43 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 1.71 | 80 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.67×10-2 | 3.0 | 达标 |
| 2019.5.17 | 1#排气筒出口 | 氯化氢 | 排放浓度*（mg/Nm3） | ND | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率#（kg/h） | / | 0.43 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 1.54 | 80 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.80×10-2 | 3.0 | 达标 |
| 2019.5.17 | 2#排气筒出口 | 氯化氢 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.35 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 3.19×10-3 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 4.56 | 80 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.16×10-2 | 3.0 | 达标 |
| 2019.5.17 | 3#排气筒出口 | 氯化氢 | 排放浓度*（mg/Nm3） | ND | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率#（kg/h） | / | 0.43 | 达标 |
| 2019.5.17 | 3#排气筒出口 | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 1.66 | 80 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.53×10-2 | 3.0 | 达标 |

“*”ND表示未检出，“#”表示因该检测项目结果为未检出，故排放速率无需计算。

表9.3.2 等效排气筒废气检测结果与评价表

| 采样日期 | 点位 | 检测项目 | 等效排气筒排放速率（kg/h）最大值 | 等效排气筒高度（m） | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.5.16 | 等效排气筒出口 | 氯化氢 | 4.49×10-3 | 20 | 100 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 7.23×10-2 | 20 | 80 | 达标 |
| 2019.5.17 |  | 氯化氢 | 3.19×10-3 | 20 | 100 | 达标 |
|  |  | 挥发性有机物 | 7.10×10-2 | 20 | 80 | 达标 |

- 9.4  噪声监测结果与评价

噪声监测结果见表9.4。

监测结果表明，验收监测期间：厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3 类标准。

表9.4 噪声检测结果与评价表（单位：dB（A））

| 测定序号 | 点位 | 日期 | 时段 | 监测（当日最大）值 | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东侧 | 2019.5.16 | 昼间 | 54.8 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 44.8 | 55 | 达标 |
| N2 | 厂界南侧 |  | 昼间 | 58.2 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.5 | 55 | 达标 |
| N3 | 厂界西侧 |  | 昼间 | 55.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 46.3 | 55 | 达标 |
| N4 | 厂界北侧 |  | 昼间 | 57.2 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 45.8 | 55 | 达标 |
| N1 | 厂界东侧 | 2019.5.17 | 昼间 | 55.3 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 45.7 | 55 | 达标 |
| N2 | 厂界南侧 |  | 昼间 | 58.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.3 | 55 | 达标 |
| N3 | 厂界西侧 |  | 昼间 | 54.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 46.5 | 55 | 达标 |
| N4 | 厂界北侧 |  | 昼间 | 56.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.2 | 55 | 达标 |

- 9.5  废气补充监测结果与评价

有组织废气监测结果见表9.3.1、9.3.2，

补充监测结果表明，验收补充监测期间：本项目生产过程中产生的氮氧化物排放浓度、速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，本项目生产过程中产生的非甲烷总烃排放浓度、速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。

表9.3.1 废气检测结果与评价表

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 |  | 最大值 | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.24 | 1#排气筒出口 | 氮氧 化物 | 排放浓度*（mg/Nm3） | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率#（kg/h） | / | 1.3 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/Nm3） | 1.20 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 7.71×10-3 | 17 | 达标 |
| 2019.7.24 | 2#排气筒出口 | 氮氧 化物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 5.2 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.037 | 1.3 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.73 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 5.41×10-3 | 17 | 达标 |
| 2019.7.24 | 3#排气筒出口 | 氮氧 化物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 8 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.063 | 1.3 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/Nm3） | - 0.98 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | - 7.88×10-3 | 17 | 达标 |
| 2019.7.25 | 1#排气筒出口 | 氮氧 化物 | 排放浓度*（mg/Nm3） | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率#（kg/h） | / | 1.3 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/Nm3） | - 0.24 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | - 1.46×10-3 | 17 | 达标 |
| 2019.7.25 | 2#排气筒出口 | 氮氧 化物 | 排放浓度*（mg/Nm3） | ND | 240 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率#（kg/h） | / | 1.3 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.25 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.88×10-3 | 17 | 达标 |
| 2019.7.25 | 3#排气筒出口 | 氮氧 化物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 6 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.031 | 1.3 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/Nm3） | - 0.27 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | - 2.63×10-3 | 17 | 达标 |

“*”ND表示未检出，“#”表示因该检测项目结果为未检出，故排放速率无需计算。

表9.3.2 等效排气筒废气检测结果与评价表

| 采样日期 | 点位 | 检测项目 | 等效排气筒排放速率（kg/h）最大值 | 等效排气筒高度（m） | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.5.16 | 等效排气筒出口 | 氮氧化物 | 0.1 | 20 | 1.3 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6.62×10-2 | 20 | 17 | 达标 |
| 2019.5.17 |  | 氮氧化物 | 0.031 | 20 | 1.3 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5.86×10-3 | 20 | 17 | 达标 |

- 9.6  总量核定

本项目废水污染物总量核算情况见表9.5-1。

表9.5-1 废水污染物总量核算

| 点位 | 污染物 | 平均排放浓度（mg/L） | 废水排放量（吨/日） | 年运行时间（天） | 现场核定排放总量（吨/年） | 总量控制指标（吨/年） | 总量控制指标达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 废水量 | / | 4 | 270 | 1080 | 1054 | 未超出 |
| 废水总排口 | pH | / | 4 | 270 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 13.375 |  |  | 0.0141 | 0.3452 | 未超出 |
|  | 悬浮物 | 10 |  |  | 0.01054 | 0.0189 | 未超出 |
|  | 氨氮 | 0.127375 |  |  | 0.00013 | 0.01892 | 未超出 |
|  | 总磷 | 0.03125 |  |  | 0.000033 | 0.002416 | 未超出 |

本项目废气污染物总量核算情况见表9.5-2、9.5-3。

表9.5-2 本项目各工段废气污染物总量核算

| 点位 | 污染物 | 平均排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒出口 | 氯化氢 | / | 2160 | 0 |
|  | 挥发性有机物 | 1.38×10-2 |  | 0.030 |
|  | 氮氧化物 | / |  | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.42×10-3 |  | 0.010 |
| 2#排气筒出口 | 氯化氢 | 3.59×10-3 |  | 0.008 |
|  | 挥发性有机物 | 3.36×10-2 |  | 0.072 |
|  | 氮氧化物 | 6.17×10-3 |  | 0.013 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.07×10-2 |  | 0.023 |
| 3#排气筒出口 | 氯化氢 | / |  | 0 |
|  | 挥发性有机物 | 1.46×10-2 |  | 0.032 |
|  | 氮氧化物 | 1.95×10-2 |  | 0.042 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.93×10-3 |  | 0.008 |

表9.5-3 本项目废气污染物总量核算

| 项目 | 现场核定排放总量（t/a） | 总量控制指标（t/年） | 总量控制指标达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 0.008 | 0.059 | 未超出 |
| 挥发性有机物 | 0.134 | 0.36 | 未超出 |
| 氮氧化物 | 0.055 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 0.041 | / | / |

- 10  验收监测结论和建议

- 10.1  环境保护设施调试效果

本次验收监测，按《江苏正康检测技术有限公司环境检测实验室项目环境影响报告表》及相关批复的要求，对其中废水、废气、噪声进行了监测和评价。

（1）废水

本项目用水主要为职工生活用水、实验室仪器设备清洗用水及剩余水样。

验收期间（2019年5月16日-5月17日），本项目废水总排口的pH、化学需氧量、悬浮物的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，氨氮和总磷的排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。

（2）废气

本项目的废气主要来源有两方面：一、化学试剂的配制在通风橱中进行，通风橱废气经引风设备引致集气管，经活性炭处理后由楼顶的排气筒排放；二、气相色谱和原子荧光测试过程会产生挥发性有机物。气相色谱和原子荧光测试排放的废气经排气部位上方集气管收集后，进入集气管经活性炭吸附装置净化后由所在建筑物楼顶排气筒排放。

验收期间（2019年5月16日-5月17日），本项目生产过程中产生的氯化氢排放浓度、速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，本项目生产过程中产生的VOCs排放浓度、速率均达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准）》（DB12/524-2014）中表 2 其他类。

补充验收期间（2019年7月24日-7月25日）：本项目生产过程中产生的氮氧化物排放浓度、速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，本项目生产过程中产生的非甲烷总烃排放浓度、速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。

（3）噪声

本项目在运营过程中产生噪声的主要是风机、水泵、清洗机、离心机等工艺设备，通过厂房隔声、设备减震降噪。

验收期间（2019年5月16日-5月17日），厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3 类标准。

- 固废

本项目营运期一般固废中，生活垃圾由市政环卫及时送到垃圾填埋场卫生填埋。

- 本项目运营期危废中，工业废水样、剩余土样、实验空瓶、实验废液、废吸附剂、废活性炭等危废委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司回收处置。

- 10.2  存在问题及建议

（1）进一步加强环境管理，完善环境保护相关管理条例、规章制度，确保各污染物稳定达标排放；

（2）加强对挥发性有机物处理设施的维护工作，尽快落实过滤棉、废活性炭等危险废物去向：

（3）定期对各类环保设施进行维护，保证污染物防治效果，确保各类污染物稳定达标排放。